模拟不同pH猪胃液中ZnO的最大溶解度测定

吕 勇　　翟亚峰　　罗长辉

（广州智特奇生物科技有限公司）

氧化锌属于两性氧化物，既可以与酸反应生成Zn2+，也可与强碱发生反应生成可溶性锌酸盐。在断奶仔猪料中添加高剂量ZnO（3000ppm），可提高仔猪的生产性能和降低腹泻率，这一理论已得到广泛认可并普遍推广。氧化锌在猪胃部易被胃液中盐酸解离成Zn2+，仔猪胃液pH值一般在3.5-4.5间，仔猪采食高锌日粮后，氧化锌在仔猪胃部到底有多少会被解离？目前尚未见报道。本试验目的利用采集到的成年猪胃液，研究普通氧化锌在不同pH值猪胃液中的溶解情况，了解到底有多少氧化锌能通过胃部，以分子态ZnO形式到达小肠，为包膜氧化锌的开发应用提供数据支持。

1.试验设计与方法

1.1试验具体操作方法：

表1 氧化锌添加剂量

| pH | 氧化锌添加剂量（ppm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①氧化锌为普通饲料级，含量95%。

a、将采集到的猪胃液分成三份，分别将pH值调为2.5、3.5、4.5，在每个pH值点上量取8小份猪胃液，每份100ml，放入三角瓶中并做好标识；

b、按试验设计（见表1），称取相应剂量氧化锌，分别放入到已有猪胃液的三角瓶中；

c、将三角瓶放入到磁力搅拌器上，温度37-38℃，搅拌2h；

d、取出三角瓶，将猪胃液离心，转速3000r/min，10min；

e、取出离心管中的全部上清液，定容至100ml，测定Zn2+重量；

f、往离心管里滴加适量浓盐酸，搅拌离心沉淀物，使其中未被胃液溶解的氧化锌完全溶解，转移至容量瓶，再用超纯水清洗几次离心管，洗液也倒入至容量瓶，定容，测定Zn2+重量；

计算公式：

上清液中Zn2+重量（g）= 上清液Zn2+浓度×100ml

沉淀物中ZnO重量（g）= Zn2+浓度×100ml/0.8

1.2 数据分析

用excel对测定结果的数据进行分析，建立氧化锌的最大溶解量的回归方程。

2. 试验结果

2.1 当pH=2.5时，不同添加剂量氧化锌在胃液中的解离情况：

表2  当pH=2.5时，不同添加剂量ZnO在猪胃液中的溶解度

| 添加量（g/100ml） | 上清液中溶解的ZnO总量(g) | 上清液中溶解的ZnO占添加总ZnO的比例（%） | 沉淀物中ZnO 的重量(g) | 沉淀物中ZnO占添加总ZnO的比例（%） | ZnO的回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0100 | 0.0103 | 103.00 | 0.0002 | 2.00 | 105.00 |
| 0.0250 | 0.0247 | 98.80 | 0.0006 | 2.40 | 101.20 |
| 0.0500 | 0.0487 | 97.40 | 0.0011 | 2.20 | 99.60 |
| 0.1000 | 0.0917 | 91.70 | 0.0112 | 11.20 | 102.90 |
| 0.2000 | 0.1295 | 64.75 | 0.0720 | 36.00 | 100.75 |
| 0.3000 | 0.1320 | 44.00 | 0.1462 | 48.73 | 92.73 |
| 0.5000 | 0.1395 | 27.90 | 0.3625 | 72.50 | 100.40 |
| 0.7000 | 0.1433 | 20.47 | 0.5637 | 80.53 | 101.00 |

图1  当pH=2.5时，不同添加剂量ZnO在猪胃液中的溶解度

如图1所示，当pH=2.5时，ZnO溶解度曲线的回归方程为：

Y=0.0358Ln（X）+0.168，R2=0.9555，（0.01 ≤ X ≤ 0.7）。

根据结果可知，随着ZnO添加量的增加，虽然ZnO溶解度有所上升，但整体溶解比例呈下降趋势。当添加量为2000ppm（2000g/100ml）时，即为ZnO溶解度的一个溶解拐点，当添加量大于2000ppm时，ZnO溶解度的增涨幅度就变小。可推断当pH=2.5时，ZnO在猪胃液中的最大溶解度范围在1200-1400ppm间。

2.2 当pH=3.5时，不同添加剂量氧化锌在胃液中的溶解情况：

表3  当pH=3.5时，不同添加剂量ZnO在猪胃液中的溶解度

| 添加量（g/100ml） | 上清液中溶解的ZnO总量(g) | 上清液中溶解的ZnO占添加总ZnO的比例（%） | 沉淀物中ZnO 的重量(g) | 沉淀物中ZnO占添加总ZnO的比例（%） | ZnO的回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0100 | 0.0104 | 104.00 | 0.0008 | 8.00 | 112.00 |
| 0.0250 | 0.0284 | 113.60 | 0.0010 | 4.00 | 117.60 |
| 0.0500 | 0.0501 | 100.20 | 0.0028 | 5.60 | 105.80 |
| 0.1000 | 0.0714 | 71.40 | 0.0336 | 33.60 | 105.00 |
| 0.2000 | 0.0746 | 37.30 | 0.1313 | 65.65 | 102.95 |
| 0.3000 | 0.0849 | 28.30 | 0.2125 | 70.83 | 99.13 |
| 0.5000 | 0.0894 | 17.88 | 0.4275 | 85.50 | 103.38 |
| 0.7000 | 0.0951 | 13.58 | 0.6500 | 92.86 | 106.44 |

图2  当pH=3.5时，不同添加剂量ZnO在猪胃液中的溶解度

如图2所示，当pH=3.5时，ZnO溶解度曲线的回归方程为：

Y=0.0201Ln（X）+0.107，R2=0.9692，（0.01 ≤ X ≤ 0.7）。

根据结果可知，当添加量为1000ppm（1000g/100ml）时，即为ZnO溶解度的一个溶解拐点，当添加量大于1000ppm时，ZnO溶解度的增涨幅度就不大。可推断当pH=3.5时，ZnO在猪胃液中的最大溶解度范围在700-900ppm间。

2.3 当pH=4.5时，不同添加剂量氧化锌在胃液中的解离情况

表4当pH=4.5时，不同添加剂量ZnO在猪胃液中的溶解度

| 添加量（g/100ml） | 上清液中溶解的ZnO总量(g) | 上清液中溶解的ZnO占添加总ZnO的比例（%） | 沉淀物中ZnO 的重量(g) | 沉淀物中ZnO占添加总ZnO的比例（%） | ZnO的回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0100 | 0.0091 | 91.00 | 0.0012 | 12.00 | 103.00 |
| 0.0250 | 0.0209 | 83.60 | 0.0048 | 19.20 | 102.80 |
| 0.0500 | 0.0264 | 52.80 | 0.0198 | 39.68 | 92.48 |
| 0.1000 | 0.0292 | 29.20 | 0.0652 | 65.20 | 94.40 |
| 0.2000 | 0.0302 | 15.10 | 0.1680 | 84.00 | 99.10 |
| 0.3000 | 0.0337 | 11.23 | 0.2883 | 96.10 | 107.33 |
| 0.5000 | 0.0407 | 8.14 | 0.4333 | 86.66 | 94.80 |
| 0.7000 | 0.0448 | 6.40 | 0.6235 | 89.07 | 95.47 |

图3  当pH=4.5时，不同添加剂量ZnO在猪胃液中的溶解度

如图2所示，当pH=4.5时，ZnO溶解度曲线的回归方程为：

Y=0.0073Ln（X）+0.0453，R2=0.9474，（0.01 ≤ X ≤ 0.7）。

根据结果可知，当添加量为500ppm（500g/100ml）时，即为ZnO溶解度的一个溶解拐点，当添加量大于500ppm时，ZnO溶解度的增涨幅度就不大，可说明当pH=4.5时，ZnO在猪胃液中的最大溶解度范围在250-450ppm间。

3、结论

3.1 在相同pH值下，随着氧化锌添加剂量的增加，氧化锌溶解量增加，而溶解率逐渐变小。

3.2 在相同添加剂量下，随着pH值的升高，氧化锌溶解量减少，溶解率也变小。

3.2 当猪胃液pH=2.5时，氧化锌的最大溶解度范围在1200-1400ppm；当猪胃液pH=3.5时，氧化锌的最大溶解度范围在700-900ppm，当猪胃液pH=4.5时，氧化锌的最大溶解度范围在250-450ppm。